Załącznik nr 1 do siwz

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Mikrobus 9 osobowy (miejsce dla kierowcy + 8 miejsc pasażera) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 2 osób na wózkach inwalidzkich, z zainstalowaną windą.

- całkowita długość pojazdu max. 5 350 mm,

- szerokość pojazdu (bez lusterek) max. 2 380mm,

- wysokość pojazdu max. 2 300 mm,

- rozstaw osi min. 3 300 mm,

- silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy min. 100 KM spełniający wymogi EURO 5, mierzone wg procedury ustalonej dla badań homologacyjnych:

6 a. zużycie energii (kryterium oceny ofert),

6 b. emisja dwutlenku węgla (kryterium oceny ofert),

6 c. łączna emisja tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (kryterium oceny

ofert),

7. skrzynia biegów manualna, min. 5 + 1,

8. regulacja kolumny kierowniczej,

9. wspomaganie układu kierowniczego,

10. system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS),

11. elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy,

12. hamulce przednie i tylne tarczowe wentylowane,

13. obręcze stalowe z oponami zimowymi,

14. pełnowymiarowe koło zapasowe,

15. napięcie 12 V,

16. fotele w układzie:

a. I rząd: fotel kierowcy – komfortowy, podwójny fotel obok kierowcy;

b. II rząd: trzyosobowy fotel (2+1) ze składanym fotelem zewnętrznym (z prawej strony),

c. III rząd: fotel trzyosobowy, z możliwością szybkiego demontażu dla          umożliwienia przewozu 2 ON na wózkach inwalidzkich,

17.stanowiska do przewozu ON: system szynowy, pasy półautomatyczne                                           z bezwładnościowym mechanizmem  blokującym,

18. winda z napędem elektrohydraulicznym (12 V), z ręczną pompą hydrauliczną,

19. ściany i sufit pokryte materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi, łatwo

zmywalnymi w kolorze ciemnym (ustalonym odrębnie w porozumieniu z wykonawcą),

20. podłoga z materiału odpornego na wilgoć, łatwo zmywalna, pokryta wykładziną

antypoślizgową, połączona szczelnie z pokryciem ścian,

21. kolor nadwozia: biały,

22. oświetlenie przedziału pasażerskiego,

23. poduszka powietrzna kierowcy i pasażera,

24. drzwi wyposażone w centralny zamek sterowany pilotem i autoalarmem,

25. drzwi przedziału pasażerskiego prawe boczne przesuwne do tyłu z oknem,

26. drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone otwierane do 256 stopni z ogrzewaną szybą,

27. w kabinie kierowcy zainstalowana wizualna sygnalizacja niedomkniętych drzwi,

28. uchwyty przy drzwiach bocznych po prawej i lewej stronie ułatwiające wsiadanie do

przedziału pasażerskiego,

29. okna przesuwne po prawej i lewej stronie II rzędu siedzeń termoizolacyjne,

30. ogrzewanie cieczą z układu chłodzenia silnika przedziału kierowcy i – niezależnie

przedziału pasażerskiego z możliwością ustawiania temperatury,

31. klimatyzacja,

32. szyby w przedziale kierowcy regulowane elektrycznie,

33. lusterka zewnętrzne regulowane i podgrzewane elektrycznie,

34. przygotowanie do montażu radioodtwarzacza,

35. obrotomierz elektroniczny,

36. światła do jazdy dziennej,

37. oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem „pojazd dla osób niepełnosprawnych”

wykonanym z folii generacji min. II.